附件1：设备配置表

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面通风化学实验室1 |  |  |
|  |  | 一、实验室基础家具 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×750×900mm 台面：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师电源控制台 | 规格：460×360mm 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 安全供电模块，为教师做实验提供供电接口 风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 | 1 | 套 |
| 3 | 教师实验台水槽、水嘴 | 水槽规格： 550×400×300mm 1、PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚5mm。 2、台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 3、下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 4、下水管耐酸耐碱，¢50mm,壁厚不低于5mm。 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 | 1 | 套 |
| 4 | 台式洗眼器装置 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 5 | 学生实验操作台 | 1.规格：2850×600×780mm 2.台面：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 3.柜体：采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型，基材经激光切割数控冲折焊接而成，焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺及假焊。钢制部件工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、环氧树脂粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 4.门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理。 | 10 | 张 |
| 6 | 学生电源 | 双联二三级十孔插座，额定电流10A，阻燃PC面板。 | 40 | 个 |
| 7 | 学生实验台水槽、水嘴 | 水槽规格： 440×340×280mm 1、PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚5mm。 2、台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 3、下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 4、下水管耐酸耐碱，¢50mm,壁厚不低于5mm。 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 | 10 | 套 |
| 8 | 学生凳 | 铸铝五脚学生凳面直径≥315×30mm、厚度5mm凳面采用ABS环保型塑料一次注塑成型 ，表面方格花纹防滑不发光;蓝色发光透气增加凳面美观。。并配有165*165*2mm钢板和螺杆升降加固，采用全周满焊焊接。支撑柱采用直径50mm圆钢管，厚度1.5mm,结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；凳子高度450一500mm升降调节,可防止衣物缠绕在螺杆上.凳脚下端五只脚用固定倒勾式脚垫移动位置，凳脚采用热铝压铸成型，五星脚壁厚≥2.5mm,中间加强条和中管连接孔处壁厚不小于4mm,确保凳子牢固耐用.金属部分表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 40 | 张 |
| 9 | 全钢通风橱 | 规格：1200×800×2350mm 通风柜主体采用1.0mm厚冷轧制造，外表采用阿克苏—诺贝尔环氧树脂喷塑（颜色可选），根据部件耐用度及承重性能，分别采用1.5、1.8、2.0mm厚冷轧钢板或镀锌板；控制面板采用4.7英寸彩色液晶触摸式控制面板；隐蔽式水槽及水龙头组件，一体式设计结构，安装于通风柜内侧壁，可以左右互换，不占用桌面的空间，隐蔽式安装，防溅水保护，便于维修；采用LED电子灯管，节能省电，亮度高，延长使用时间；采用12.7mm厚优质实芯理化板，前部加阻水沿，左右后部打胶密封；内衬板为优质晶铸板，超强耐腐；不燃材质，A1级防火材质；耐高温度800°；无甲醛释放量，绿色材料。石英晶粉压制，不易变形，完全防水；提供四个标准电源插座，插座带防溅扣盖，防水、防尘。 | 1 | 个 |
| 10 | 中央台 | 规格：4500×1500×850mm（具体尺寸依据学校场地需求定制） 台面：采用12.7mm厚优质实芯理化板台面加厚至25.4mm 1、箱体、抽屉板均采用1.0mm厚冷扎钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 2、箱体内并标配有可调节层板，承重力强，方便灵活。 3、柜门、抽屉面板采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，减低噪音增强抗冲击性。 4、箱体后挡板可拆卸，便于维修，箱体内可调节地脚高度，在底板处设置4个可调口，并配有堵盖。 | 9 | 延米 |
| 11 | 中央台水槽、水嘴 | 水槽规格： 550×400×300mm 1、PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚5mm。 2、台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 3、下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 4、下水管耐酸耐碱，¢50mm,壁厚不低于5mm。 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 | 4 | 套 |
| 12 | 边台 | 规格：1000×600×850 mm（具体尺寸依据学校场地需求定制） 台面：采用12.7mm厚优质实芯理化板台面加厚至25.4mm，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。 1、箱体、抽屉板均采用1.0mm厚冷扎钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 2、箱体内并标配有可调节层板，承重力强，方便灵活。 3、柜门、抽屉面板采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。 | 4.5 | 延米 |
| 13 | 吊柜 | 规格：1000×300×600mm，全钢结构 柜体：门板\侧板、顶板、底板采用1.0mm厚冷轧钢板，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 | 4.5 | 延米 |
| 14 | 试剂架 | 规格：1000×300×800mm 立柱采用1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗、磷化处理，单层隔板采用12mm厚钢化玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。 | 4.5 | 延米 |
| 15 | 学生电源 | 双联二三级十孔插座，额定电流10A，阻燃PC面板。 | 12 | 个 |
| 16 | 滴水架 | 规格：360×460mm，18个PP棒 | 2 | 组 |
| 17 | 台式洗眼器装置 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 2 | 台 |
| 18 | 紧急喷淋 | 主体：304不锈钢 304不锈钢材质,经过抛光﹐表面喷塑处理 洗眼弯头：不锈钢材质,抗酸碱等化学品物质的腐蚀,洗眼喷头出 水在同一个平面上.喷水时水柱呈交叉状,同时配备有过滤装置 喷淋阀：304不锈钢材质﹐尺寸DN32﹐接口形式为螺纹连接﹐ 阀芯采用陶瓷快开式 防尘盖：PP材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开,并可降低 使用时的短暂高水压，防止冲伤眼睛 洗眼盆：不锈钢,抗酸碱等化学品物质的腐蚀 底座：304不锈钢或者合金材质﹐抗酸﹑碱﹑盐和油类等化学品物 物质的腐蚀。洗眼器管件螺纹符合国际标准 洗眼阀：阀芯采用陶瓷快开式,304不锈钢材质,1/2内螺纹接口 绿底白色符号牌：尺寸及张贴符合法规要求 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部 造成碰撞二次伤害 密封试验：洗眼器管件密封部件必须承受1 MPa保持10分钟时间， 没有泄漏 出水量：喷淋流量>75.7L/min﹐双口洗眼器＞11.4L/min 符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定 开启时间：喷淋系统≤1 秒钟﹔洗眼系统≤1 秒钟 推荐压力：3 bar-5 bar 承受压力：10 bar 洗眼器进水口尺寸：G1 排水盘排水口尺寸：G1½ 洗眼系统排水口尺寸：DN25 管径：Φ32mm | 1 | 组 |
| 19 | 风机换气扇 | 1、风机主体为PP材质，防水、防潮、防尘、耐腐蚀。采用日本进口轴承，寿命50000小时以上。 2、风量：1750m³/h-2206m³/h,风压：435Pa-693pa.功率：275W-390W,噪音：61db-69db. | 1 | 个 |
|  |  | 二、实验室通风系统 |  |  |
| 1 | 风量控制器 | 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 | 1 | 套 |
| 2 | 吸风罩 | ABS工程注塑，喇叭型或伸缩隐藏型，可升降360度旋转。 | 20 | 只 |
| 3 | 风量分配器 | 规格：DN110mm，PVC材质，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 | 1 | 套 |
| 4 | 风管配套辅件 | PVC材质，主要用于风管的连接。 吸风罩和风管连接所需软管。 | 1 | 套 |
| 5 | 风机 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100×1100×1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 台 |
| 6 | 通风系统安装调试费 | 整体实验室通风系统安装； 通风系统电气安装； 通风系统调试； 不含地面开槽挖沟及回填恢复工程。 | 1 | 套 |
|  |  | 三、多媒体设备 |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.整机全通道⽀持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。 5.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 8.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥9H，透光率不低于91%，雾度≤8%。 9.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 10.Intel酷睿系列13代酷睿系列i5CPU，内存≥8G，硬盘≥256G。 11.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI。 12.具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0接口，3个USB2.0接口。 13.含I5 8G 256G未激活的WIN10系统 | 1 | 台 |
| 2 | 书写黑板 | 规格：1300×1200mm 板面材质： 1、板面为绿色搪瓷板面，面板厚度>0.45mm，不反光，干湿两擦。粉笔书写后反复擦试两遍没有明显笔迹； 2、夹层采用8毫米PVC发泡板及优于pvc的材质，要求防水防潮防火阻燃。背面为镀锌板。 边框材质： 1、边框采用黑色拉丝铝合金，边框看面宽度为6mm(窄边框)，整体厚度2cm，含圆弧护角，插角采用ABS塑料材质； 2、整板侧面配黑色镀锌折弯侧挡板。 侧挡板与上下安装件均为黑色。整板上下高度与电视上下沿平齐。板面与电视屏幕平齐。侧挡板宽度约115mm， | 1 | 套 |
| 3 | 视频展台 | 1.可移动无线展台，可灵活的放置、固定在讲台、课桌、三脚架上。无需布线，方便老师、学生展台作业、实验过程、演示; 2.上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景; 3.俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅，方便一次性展示更多的内容; 4.自带屏幕，可将拍摄的范围和画面清晰实时的呈现，方便老师或者学生调整拍摄角度和预览; 5.支持5G wifi无线传输，保证传输的稳定性; 6.支持最多四台无线展台画面实时对比，方便进行演示、对比教学; 7.采用1300W像素自动对焦摄像头，支持4K超高清实时视频流传输; 8.展台机身上有四个按键，实现开关机、模式切换、画面旋转、启动功能，可实现一键启动展台画面、画面旋转、拍照、录像等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作; | 1 | 套 |
| 4 | 网络AP | 网关 锐捷10口千兆企业级综合网关 POE交换机 锐捷10口千兆8口POE供电 120W可网管交换机 无线AP 锐捷双频3600M企业级无线吸顶AP 光模块 锐捷千兆单模双芯光纤模块 辅材 光缆终端盒、光纤跳线、PVC线槽、六类水晶头、扎带、电胶带、机柜螺丝、膨胀螺丝、自攻丝等其他辅料 | 1 | 间 |
| 5 | 办公电脑 | 酷睿14代i5-14400 16G DDR5 1TB SSD；含鼠标、键盘、21.5寸显示器 | 1 | 套 |
|  |  | 化学实验室2 |  |  |
|  |  | 一、实验室基础家具 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×750×900mm 台面：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师电源控制台 | 规格：550×220mm 钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关，实验用总电源开关带漏电保护功能，液晶显示刷卡定插孔时开关，可设置关机时间，控制四路插座和四路光源开关，五孔交流220V插座输出，2个5V充电USB插孔。 | 1 | 套 |
| 3 | 教师实验台水槽、水嘴 | 水槽规格： 550×400×300mm 1、PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚5mm。 2、台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 3、下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 4、下水管耐酸耐碱，¢50mm,壁厚不低于5mm。 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 | 1 | 套 |
| 4 | 台式洗眼器装置 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 5 | 学生全钢实验台 | 规格：2800×600×780mm 台面：采用12.7mm厚优质实芯理化板台面加厚至25.4mm 1、箱体、抽屉板均采用1.0mm厚冷扎钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 2、箱体内并标配有可调节层板，承重力强，方便灵活。 3、柜门、抽屉面板采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，减低噪音增强抗冲击性。 4、箱体后挡板可拆卸，便于维修，箱体内可调节地脚高度，在底板处设置4个可调口，并配有堵盖。 | 10 | 张 |
| 6 | 学生电源 | 双联二三级十孔插座，额定电流10A，阻燃PC面板。 | 40 | 套 |
| 7 | 学生实验台水槽、水嘴 | 水槽规格： 440×340×280mm 1、PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚5mm。 2、台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 3、下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 4、下水管耐酸耐碱，¢50mm,壁厚不低于5mm。 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 | 10 | 套 |
| 8 | 中央台 | 规格：1500×750×850mm（具体尺寸依据学校场地需求定制） 台面：采用12.7mm厚优质实芯理化板台面加厚至25.4mm 1、箱体、抽屉板均采用1.0mm厚冷扎钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 2、箱体内并标配有可调节层板，承重力强，方便灵活。 3、柜门、抽屉面板采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，减低噪音增强抗冲击性。 4、箱体后挡板可拆卸，便于维修，箱体内可调节地脚高度，在底板处设置4个可调口，并配有堵盖。 | 1.5 | 延米 |
| 9 | 试剂架 | 规格：1000×300×400mm 立柱采用1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗、磷化处理，单层隔板采用12mm厚钢化玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。 | 1 | 组 |
| 10 | 滴水架 | 规格：360×460mm，18个PP棒 | 1 | 组 |
| 11 | 台式洗眼器装置 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 12 | 学生电源 | 双联二三级十孔插座，额定电流10A，阻燃PC面板。 | 4 | 套 |
| 13 | 紧急喷淋 | 主体：304不锈钢 304不锈钢材质,经过抛光﹐表面喷塑处理 洗眼弯头：不锈钢材质,抗酸碱等化学品物质的腐蚀,洗眼喷头出 水在同一个平面上.喷水时水柱呈交叉状,同时配备有过滤装置 喷淋阀：304不锈钢材质﹐尺寸DN32﹐接口形式为螺纹连接﹐ 阀芯采用陶瓷快开式 防尘盖：PP材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开,并可降低 使用时的短暂高水压，防止冲伤眼睛 洗眼盆：不锈钢,抗酸碱等化学品物质的腐蚀 底座：304不锈钢或者合金材质﹐抗酸﹑碱﹑盐和油类等化学品物 物质的腐蚀。洗眼器管件螺纹符合国际标准 洗眼阀：阀芯采用陶瓷快开式,304不锈钢材质,1/2内螺纹接口 绿底白色符号牌：尺寸及张贴符合法规要求 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部 造成碰撞二次伤害 密封试验：洗眼器管件密封部件必须承受1 MPa保持10分钟时间， 没有泄漏 出水量：喷淋流量>75.7L/min﹐双口洗眼器＞11.4L/min 符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定 开启时间：喷淋系统≤1 秒钟﹔洗眼系统≤1 秒钟 推荐压力：3 bar-5 bar 承受压力：10 bar 洗眼器进水口尺寸：G1 排水盘排水口尺寸：G1½ 洗眼系统排水口尺寸：DN25 管径：Φ32mm | 1 | 组 |
|  |  | 二、多媒体设备 |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.整机全通道⽀持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。 5.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 8.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥9H，透光率不低于91%，雾度≤8%。 9.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 10.Intel酷睿系列13代酷睿系列i5CPU，内存≥8G，硬盘≥256G。 11.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI。 12.具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0接口，3个USB2.0接口。 13.含I5 8G 256G未激活的WIN10系统 | 1 | 台 |
| 2 | 书写黑板 | 规格：1300×1200mm 板面材质： 1、板面为绿色搪瓷板面，面板厚度>0.45mm，不反光，干湿两擦。粉笔书写后反复擦试两遍没有明显笔迹； 2、夹层采用8毫米PVC发泡板及优于pvc的材质，要求防水防潮防火阻燃。背面为镀锌板。 边框材质： 1、边框采用黑色拉丝铝合金，边框看面宽度为6mm(窄边框)，整体厚度2cm，含圆弧护角，插角采用ABS塑料材质； 2、整板侧面配黑色镀锌折弯侧挡板。 侧挡板与上下安装件均为黑色。整板上下高度与电视上下沿平齐。板面与电视屏幕平齐。侧挡板宽度约115mm， | 1 | 套 |
| 3 | 视频展台 | 1.可移动无线展台，可灵活的放置、固定在讲台、课桌、三脚架上。无需布线，方便老师、学生展台作业、实验过程、演示; 2.上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景; 3.俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅，方便一次性展示更多的内容; 4.自带屏幕，可将拍摄的范围和画面清晰实时的呈现，方便老师或者学生调整拍摄角度和预览; 5.支持5G wifi无线传输，保证传输的稳定性; 6.支持最多四台无线展台画面实时对比，方便进行演示、对比教学; 7.采用1300W像素自动对焦摄像头，支持4K超高清实时视频流传输; 8.展台机身上有四个按键，实现开关机、模式切换、画面旋转、启动功能，可实现一键启动展台画面、画面旋转、拍照、录像等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作; | 1 | 套 |
| 4 | 网络AP | 网关 锐捷10口千兆企业级综合网关 POE交换机 锐捷10口千兆8口POE供电 120W可网管交换机 无线AP 锐捷双频3600M企业级无线吸顶AP 光模块 锐捷千兆单模双芯光纤模块 辅材 光缆终端盒、光纤跳线、PVC线槽、六类水晶头、扎带、电胶带、机柜螺丝、膨胀螺丝、自攻丝等其他辅料 | 1 | 间 |
| 5 | 办公电脑 | 酷睿14代i5-14400 16G DDR5 1TB SSD；含鼠标、键盘、21.5寸显示器 | 1 | 套 |
|  |  | 三、化学实验室基础 |  |  |
| 1 | 化学准备室环氧地坪漆 | 一、基层表面检查和修补；二、地面打磨；三、环氧树脂底漆；四、树脂磨片打磨；五、环氧腻子层；六、环氧树脂面漆层。 | 43 | 平米 |
| 2 | 窗户护栏 | 规格：780×1480mm，不锈钢护栏 | 1 | 个 |
| 3 | 风机换气扇 | 1、风机主体为PP材质，防水、防潮、防尘、耐腐蚀。采用日本进口轴承，寿命50000小时以上。 2、风量：1750m³/h-2206m³/h,风压：435Pa-693pa.功率：275W-390W,噪音：61db-69db. | 1 | 个 |