附件1：实验仪器配置表

| 序号 | 实验 | 器材 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生实验器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 测量做直线运动物体的瞬时速度 | 电磁打点计时器套装（含重锤、纸带、复写纸、夹具） | 1、工作电源:交流电6V、50Hz。（实测6-9v） 2、打点周期：0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。（电源为50HZ时，调波器测试）。 4、打点接触时间；≤0.1豪秒。 5、工作时产生的阻力；≤3克。 6、打点清晰；不出现漏点现象。 7、工作位置;自平放至测定。 8、工作条件； 环境温度 -10-40°C 相对湿度 ≤85%。 | 2 | 套 |
|  |  | 电火花打点计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA 尺寸为 ：16CM×6CM*5CM | 2 | 台 |
|  |  | 刻度尺 | 20cm | 3 | 把 |
|  |  | 学生电源 | 8档，DY-GX-WY-16/2 型 | 12 | 台 |
| 2 | 探究弹簧弹力与形变量的关系 | 弹簧 | 螺旋弹簧组 0.5N 1N 2N 3N 5N，5只一套 | 25 | 套 |
| 3 | 探究两个互成角度的力的合成规律 | 图钉 | 100只/盒 | 4 | 盒 |
|  |  | 圆环 | 直径2cm | 30 | 个 |
| 4 | 探究加速度与物体受力、物体质量的关系 | 可放置砝码的小车 | 120*90*45mm ABS工程塑料 两轮之间的内距是53mm | 10 | 只 |
|  |  | 带滑轮长木板 | 1200mm * 150mm | 5 | 块 |
|  |  | 打点计时器套装（含重锤、纸带、复写纸、夹具） | 1、工作电源:交流电6V、50Hz。（实测6-9v） 2、打点周期：0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。（电源为50HZ时，调波器测试）。 4、打点接触时间；≤0.1豪秒。 5、工作时产生的阻力；≤3克。 6、打点清晰；不出现漏点现象。 7、工作位置;自平放至测定。 8、工作条件； 环境温度 -10-40°C 相对湿度 ≤85%。 | 2 | 套 |
| 5 | 验证机械能守恒定律 | 竖直固定板 | 不锈钢 | 25 | 个 |
| 6 | 探究平抛运动的特点 | 平抛运动实验器 | 产品外观尺寸大小为430*400mm，面板尺寸300*290mm 上面方格尺寸为40*40mm 挡板尺寸为300*30mm 两边塑料件长度为270mm 轨道宽20mm 钢球直径为16mm 平抛轨道用铝型材制成 | 10 | 台 |
|  |  | 白板磁吸扣 | 直径：30mm 48个/筒 | 200 | 筒 |
| 7 | 探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系 | 向心力演示器 | 手动，1、产品整体尺寸为470*200*350mm，黑色底板尺寸为470*200*25mm。下面配有4 个橡胶垫脚、不锈钢支架，仪器总重量约为 4950克。 2、转动平衡加了配重。 3、3个转动轴（不锈钢材质），内配6个轴承，减小了摩擦力。 4、钢球位置槽改为上下双铝合金槽，球不会掉。 5、球的直径变大（钢球φ30mm,重量110g.铝球φ30mm 重量38克）。 6、不锈钢横壁支架。 | 6 | 架 |
| 8 | 观察电容器的充、放电现象 | 电容器充放电演示器 | 两种表，产品尺寸：580*400mm | 2 | 套 |
| 9 | 长度的测量及其测量工具的选用 | 演示用游标卡尺 | 外观尺寸：950mm×350mm，铝合金材质，不锈钢底座，不锈钢支架，刻度清晰，演示效果极佳。 | 2 | 把 |
|  |  | 游标卡尺(50分度） | 150 0.02mm | 2 | 把 |
|  |  | 螺旋测微器 | 0mm～25mm，0.01mm | 15 | 把 |
| 10 | 测量金属丝的电阻率 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、底板规格：喷塑钢板1050mm×160mm×20mm，三种金属导线,一共4根,分别为：康铜（Φ0.5mm）1根1m，碳钢丝（Φ0.5mm）1根1m，镍铬丝（Φ0.5mm）2根1m，铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架,可调节角度 | 25 | 套 |
|  |  | 直流电压表 | J0408型2.5级 3V、15V | 10 | 只 |
|  |  | 直流电流表 | J0407型2.5级 0.6A、3A | 10 | 只 |
|  |  | 滑动变阻器(20Ω) | 20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质,固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸Φ30*185mm，滑动变阻器规格不小于230mm×55mm×85mm，质量不小于0.4Kg。 | 25 | 只 |
|  |  | 滑动变阻器(50Ω) | 50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质，固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸Φ30*185mm，滑动变阻器规格不小于230mm×55mm×85mm，质量不小于0.4Kg。 | 25 | 只 |
|  |  | 游标卡尺(10分度) | 150 0.1mm | 15 | 把 |
| 11 | 练习使用多用电表 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 10 | 只 |
| 13 | 验证动量守恒定律 | 可固定到铁架台上的、带水平槽的斜槽 | 能夹在铁架台上 | 25 | 个 |
|  |  | 2个质量不同、体积相同的小球 | 20mm 钢球 空心球 | 25 | 套 |
|  |  | 气垫导轨 | 带刻度尺的气垫导轨(含充气机、3个滑块、两个光电门、1台可连续多次计时的数字计时器、配套连接线)，气垫导轨长度150cm | 20 | 套 |
| 14 | 用单摆测量重力加速度的大小 | 单摆 | 改进型 | 7 | 个 |
|  |  | 长尾夹 | 25mm，48只/盒 | 1 | 盒 |
|  |  | 游标卡尺(10分度) | 150 0.1mm | 15 | 把 |
|  |  | 秒表 | JM-504，机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条。秒针每圈30秒，分针每圈15分钟，最小刻度值0.1秒。一个按键/无暂停机构，开始—停止—归零循环操作。表盘直径50mm | 25 | 块 |
| 15 | 测量玻璃的折射率 | 玻璃砖 | 矩形 75*38*15mm | 25 | 块 |
|  |  | 量角器 | 塑料 | 25 | 把 |
| 16 | 用双缝干涉实验测量光的波长 | 双缝干涉实验仪套装 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位包装。 | 25 | 套 |
|  |  | 光具座 | 1、由无缝钢管导轨，支架、滑块、刻度尺组成。2.轨道全长960mm,与基准平面的不平行度<1mm。3、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：滑块为金属材质，四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬.双轨。 | 25 | 架 |
| 17 | 探究影响感应电流方向的因素 | 灵敏电流计 | J0409型2.5级 ±300µA | 13 | 只 |
|  |  | 螺线管(左旋) | 螺线管电流产品为ABS工程塑料，整体长200mm、宽145mm、高100mm、内板长116mm，宽61mm，内板有16个孔 ，铜线圈线径0.55mm，线圈直径65mm， 每束50匝（共8束），有线圈绕向标志， 配备正负接线柱。 | 25 | 只 |
|  |  | 螺线管(右旋) | 螺线管电流产品为ABS工程塑料，整体长200mm、宽145mm、高100mm、内板长116mm，宽61mm，内板有16个孔 ，铜线圈线径0.55mm，线圈直径65mm， 每束50匝（共8束），有线圈绕向标志， 配备正负接线柱。 | 25 | 只 |
| 18 | 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系 | 可拆变压器 | 尺寸不小于170*100*190mm,重量不小于4Kg1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 10 | 台 |
| 19 | 利用传感器制作简单的自动控制装置 门窗防盗报警装置 | 干簧管SA(常开型） | 大号 | 25 | 个 |
|  |  | 继电器(JQX-14FC 5 V) | JQX-14FC 5 V | 25 | 只 |
|  |  | 发光二极管LED | 五色二极管/每色4个 共20个/包 | 25 | 包 |
|  |  | 限流电阻 | R(330Ω) | 25 | 只 |
|  |  | 蜂鸣器 | H（有源型） | 25 | 个 |
|  |  | 条形小磁体 | 50*10*5mm | 25 | 块 |
| 20 | 利用传感器制作简单的自动控制装置 光控开关 | 可调电阻 | R1（最大电阻为51kΩ） | 25 | 只 |
|  |  | 光敏电阻 | RG（暗电阻>1MΩ 亮电阻<3kΩ） | 25 | 只 |
|  |  | 三极管 | VT（8050） | 25 | 个 |
|  |  | 二极管D（1N4001） | 1N4001 1A 50V 50个/包 | 25 | 包 |
| 21 | 用油膜法估测油酸分子的大小 | 油膜实验器 | 盛水盘、刻度板、油酸、痱子粉、小型带刻度注射器、滴管 | 10 | 套 |
| 22 | 探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系 | 气体定律演示器 | 验证玻意耳-马路特定律、理想气体状态方程等。仪器由气柱玻管压力表、定容机构、固定架和体积标尺等主要部件组成。气柱玻管分外管和管塞两部分。 | 9 | 套 |
| 教师演示实验器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 用传感器测量物体的速度 | 分体式位移传感器 | 1、测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。准确度：0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；最大采样率：50Hz；无测量盲区。 2、位移传感器（分体式）采用收发分体式结构。发射器同时发射超声波和红外线，接收器接收到红外线信号时开始计时，接收到超声波信号时停止计时。红外线传播速度忽略不计，声音传播时间乘以声速即可得到运动物体距离。 3、由发射器与接收器构成，发射器由一节7号电池供电，中部设有M5螺丝孔位易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，外端设有弹簧圈厚0.5mm，内径3.5mm，方便实验时连接挂钩进行牵引，完成各种移动类别的实验，中部设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。 4、发射器连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 | 25 | 套 |
|  |  | 数据采集器 | ▲1、数据采集器通过 SATA 高速数据接口与有线接口或无线接口连接；（提供国家权威机构出具的检测报告复印件） 2、钻石外壳设计，内含状态、电源指示灯； ▲3、有线状态下，单通道数据最大采样率 20KHZ，可同时连接 10 个声波 /声级传感器测量。（提供国家权威机构出具的检测报告复印件） 4、USB-B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双 CPU 主板，CPU 采用主频 48Mhz高频32位处理器； 7、采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8、支持数据采集器级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用，支持48通道有线/无线传感器数据采集； | 25 | 台 |
|  |  | 配套软件 | 1、为数字化实验分析软件软件。用于数据收集和结果分析。 2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。 2.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用。通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等。可通过回访功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小。可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，支持无需退出实验软件进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。（为减少软件操作复杂性，用其他软件录屏视为功能性缺失。） 2.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作（现场提供教材彩色复印件加以证明，未提供或者证明不足，视为符合性差）。 2.3、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 2.4、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 3、应用平台：支持windows、Android、iOS系统、统信、麒麟、鸿蒙 | 1 | 套 |
|  |  | 配套连接线 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 25 | 套 |
| 2 | 自由落体实验 | 毛钱管 | 执行JY0129标准 | 3 | 只 |
| 3 | 伽利略理想斜面实验 | 理想斜面 | 轨道长度1200mm，产品整体尺寸为1150×150×320mm， 面板尺寸为1150×300 mm，铝合金固定拐角长1150mm×宽25mm。 一端高度可连续升降 | 2 | 套 |
| 4 | 频闪照片 | 频闪光源 | 25HZ 50HZ 100HZ | 2 | 台 |
|  |  | 照相机 | 光圈和快门可调。焦距：50mm；结构：5组6片；光圈：7片圆形；最近对焦距离：0.3m；最大放大倍率：0.25x；对焦马达：齿轮型STM；直径：43mm；直径：约69.2mm；长度：40.5mm；重量：约160g。配三脚架 | 1 | 台 |
| 5 | 用放大法观察微小形变 | 平面镜 | 直径100mm | 2 | 块 |
|  |  | 激光笔 | 大激光笔直径14mm 长度154mm | 2 | 只 |
|  |  | 激光笔支架 | 塑料 | 2 | 只 |
| 6 | 胡克定律 | 既可拉伸也可压缩的弹簧 | 长度220mm | 2 | 只 |
|  |  | 弹簧测力计 | 0-10N | 2 | 只 |
| 7 | 相互作用力 | 作用力与反作用力实验器 | 铝合金架尺寸为730*300*35mm，螺旋推动， 力盘直径尺寸为280mm | 2 | 套 |
| 8 | 超重和失重 | 力传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；准确度：0.1N；最大采样率：5KHz； 2、传感器的敏感元件是电阻式应变计，它由电阻应变片、悬臂梁和传感器电路构成。悬臂梁受力后产生形变，应变片将悬臂梁的形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为力的变化。 3、手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接；前端设有直径为12mm的通用孔及直径5mm、长18mm固定螺母，可将力传感器固定与物理方座或多用力学轨道等多种操作平台和装置上。 ▲4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件) 5、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 ▲7、自带硬件调零按钮实现数据硬件调零功能。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件) | 2 | 只 |
|  |  | 配套连接线 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 2 | 套 |
| 9 | 曲线运动 | 曲线运动演示器 | 本仪器是根据新编高中物理教材《曲线运动》教学内容教学需要而设计的，它是利用钢球在重力的作用下沿曲线轨道运动，在离开轨道时沿该点的切线方向运动。该仪器操作方便，演示直观，效果明显，可见度大。 | 1 | 套 |
| 10 | 运动的合成与分解 | 透明玻璃管 | 长度至少1m，内径3cm | 2 | 根 |
|  |  | 配套红色蜡块 | 可在装有谁的透明玻璃管中匀速上浮 | 2 | 块 |
|  |  | 电动滑轨 | 带有载物平台，且可以将透明玻璃管竖立在上面，并水平匀速运动和加速运动 | 2 | 条 |
| 11 | 探究平抛运动的规律 | 二维运动传感器 | 参考https://www.bilibili.com/video/BV1Yw411d7dc/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click | 2 | 套 |
| 12 | 传动系统 | 啮合齿轮组 |  | 2 | 套 |
|  |  | 共轴转盘 |  | 2 | 套 |
|  |  | 皮带传动装置（一大一小的齿轮+皮带） |  | 2 | 套 |
| 13 | 圆周运动 | 透明玻璃漏斗 | 高硼硅 Φ75mm | 2 | 个 |
|  |  | 火车弯道模型（含配套火车车轮模型） | 金属结构，小车轱辘为两个精致轴承构成，尺寸约：420*245*135mm | 2 | 套 |
| 14 | 动量传递 | 动量传递演示器 | 产品整体尺寸400*200*415mm ，不锈钢支架。 钢球直径35mm | 1 | 套 |
|  |  | 两个质量不同同一高度的摆 | 两个摆的摆球在静止时处于同一高度，且恰好挨着，摆线竖直方向上平行。双单摆球、单摆支架、立杆、底座。 | 2 | 套 |
| 15 | 反冲现象 | 反冲现象演示器 | 底部弯管喷水的可旋转 | 2 | 套 |
| 16 | 弹簧振子 | 一端固定另一端带有小球的弹簧 | 产品整体尺寸约为 200*200*510mm，底板尺寸约为200*200*25mm，底板上的固定片尺寸为75*27mm。 金属球直径为51mm 弹簧直径为39.5mm，金属杆直径为8mm 长度约为480mm。 | 2 | 套 |
| 17 | 受迫振动 | 受迫振动演示器1 | 带电动机驱动，如图所示： | 1 | 套 |
|  |  | 受迫振动演示器2 | 不同长度的白球，且其中一个摆球的质量较大，且该摆球长度适中，与另外一个摆球的摆长相同，如图所示： | 1 | 套 |
| 18 | 机械振动演示实验 | 绳子 | 25mm 9米 | 1 | 根 |
|  |  | 软性弹簧 | 能够实现纵波的传播演示，金属波动弹簧（软性螺旋弹簧），疏密波动弹簧演示 | 1 | 根 |
|  |  | 软性弹簧 | 纵波演示器：演示纵横波的传播、反射等；仪器采用支架悬挂弹簧形式，尺寸：950mm*290*150mm,扁钢丝弹簧，直径：78mm, 钢黄宽度:2.8mm, 螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入纸箱内。 | 1 | 套 |
| 19 | 波的产生和传播 | 发波水槽 | 由主机、电源组件、屏幕、反射镜、活动连杆、振动器、LED频闪光源及附件组成。主要演示圆形波、平面波、波的反射、波的拆射、波的衍射、波的干涉等多种波的形态及其物理现象。二、主要技术性能：1、主机架和水槽：屏幕面积：260×240mm，水槽水深：＞10mm可调，反射镜夹角：45°，机架防振度：正常工作时无明显影响水波振动，工作电源：220V±10％ 50Hz。2、振源盒：振动频率：50～100Hz连续可调，振动幅度：＞1mm可任意调整，工作电源：DC12V（主机提供），振子方式：圆波振子，平面波振子，双圆点波振子，直档板。3、频闪光源盒：频闪频率：50～100次/秒，连续可调。频闪方式：机械遮挡光。灯泡：12V、100W，溴钨灯。工作环境：温度：10℃～40℃。相对湿度：≤85％。平稳实验台及周边环境无明显的振动、大声响及电风扇风吹及之处。 | 2 | 套 |
| 20 | 波的衍射和干涉 | 声音的干涉现象演示器 | 本演示仪由下列器件组成：声波显示器一台，声源（有500Hz和1000Hz声源）一台，声波干涉演示器（扬声器二只）一台，海绵垫一块，塑料薄板一大一小二块。技术性能：1.声波显示器：输出音频功率：不小于0.2W输出阴抗：8Ω，使用电源：DC6V。2.声源：频率：500Hz、1000Hz二档。误差≤±10%波形：正弦波，输出音频功率：不小于0.2W。 | 1 | 套 |
| 21 | 光的折射、反射 | 半圆形玻璃砖 | 可吸附或固定在可吸附式白板上 | 2 | 块 |
|  |  | 等腰直角玻璃砖 | 可吸附或固定在可吸附式白板上 | 2 | 块 |
|  |  | 三棱镜 | 可吸附或固定在可吸附式白板上或黑板上 | 2 | 块 |
|  |  | 角反射器 | 可吸附或固定在可吸附式白板上或黑板上 | 1 | 块 |
|  |  | 五棱镜 | 可吸附或固定在可吸附式白板上或黑板上，也可以是其他边数的多棱镜(玻璃砖) | 2 | 块 |
|  |  | 光纤 | 透明光纤高亮Φ10.0mm，黑皮软质纤芯直径10mm外径13mm。 | 2 | 根 |
| 22 | 光的衍射和干涉 | 双缝金属板 | 单片：0.2、0.3、0.45mm。用于红色和绿色激光的双缝干涉的演示。 | 2 | 块 |
|  |  | 单缝金属板 | 单片：0.05、0.1、0.2mm。用于红色和绿色激光的单缝衍射的演示 | 2 | 块 |
|  |  | 透射式衍射光栅 | 用于红色和绿色激光的衍射的演示，龙基光栅20L/mm，带框 | 2 | 块 |
|  |  | 反射式衍射光栅 | 用于红色和绿色激光的衍射的演示 | 2 | 块 |
|  |  | 半波片 |  | 10 | 块 |
|  |  | 1/4波片 | 532nm，带框 | 10 | 块 |
|  |  | 1/8波片 | 532nm，带框 | 10 | 块 |
|  |  | 光的干涉、衍射、偏振演示器（推荐） | 本仪器是根据高中理科配备标准而设计的，其结构简单，效果明显，使用方便，可见度大。是演示光的干涉、衍射、偏振理想实验仪器。组成：1、底板 2、支架 3、光源架 4、单双缝架 5、光屏 6、光源（5mw红激光光源）一个 7、单缝双缝各一个 8、偏振片两个产品面板尺寸为580*230mm，喷塑铁质面板，激光器为磁吸式。 | 1 | 套 |
| 23 | 光的偏振 | 偏振片 | 直径220mm | 50 | 块 |
| 24 | 静电学 | 毛皮 | 10*10cm | 2 | 块 |
|  |  | 丝绸 | 用于静电摩擦实验/配合玻棒摩擦产生静电 | 5 | 块 |
|  |  | 带绝缘支座和金属铝箔的一端为球星的金属圆筒 | 枕形导体，铝制 高度160mm 筒直径60mm 筒长度70mm 枕形导体下方有一个导电挂钩 | 2 | 套 |
|  |  | 带绝缘棒的金属小球 | 验电球，产品整体尺寸210mm，把手Φ12mm，长200mm，球体Φ18mm | 2 | 个 |
|  |  | 带绝缘支座的金属小球 | 显电式 | 2 | 个 |
|  |  | 中间带绝缘棒的金属导体 | 验电器连接杆 | 2 | 根 |
| 25 | 电场 | 范德格拉夫起电机 | 主要技术参数电源电压:交流220V整机功耗:70W 蓄电球直径:Φ200mm 放电球直径:Φ60mm 火花距离:≥60mm 外围体积:300x200x600mm | 1 | 台 |
|  |  | 点电荷的电场演示器 | 显电式 | 2 | 台 |
|  |  | 等量异种电荷的电场演示器 | 五种 107mm左右 | 2 | 台 |
|  |  | 等量同种电荷的电场演示器 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 2 | 台 |
|  |  | 带绝缘支座的用于演示匀强电场的带细线的平行金属圆板 |  | 2 | 块 |
|  |  | 小型法拉第笼 | 金属网罩 | 2 | 个 |
|  |  | 圆形金属圆环 | 由圆环形电极1个、圆柱形电极2个、条形电极2个、电场线测试块50个，电极测试针、音频转接头、方水槽1个，圆环电极：不锈钢方管圆环、尺寸：200*15mm，4mm香蕉插座。圆柱形电极：不锈钢，尺寸10*15mm，4mm香蕉插座。条形电极：不锈钢，15*15*150mm，4mm香蕉插座。方水槽：220*220mm。电场线测试块6*12mm。可以完成的演示实验：1、单个点电荷形成的等势线；2、异种等量电荷形成的等势线；3、同种等量电荷形成的等势线；4、平行板电极的等势线。 | 2 | 个 |
|  |  | 交流音频信号源 | 技术指标： 1、频率范围：正弦波1-500kHz 2、分辨率：1Hz。 3、输出波形：正弦波，方波，三角波，正向锯齿波，反向锯齿波,心电图,噪声波。 4、正弦波失真：1kHz以下<1%，1kHz及以上<0.5%。 5、输出幅度：最大±10V(P-P). 6、输出阻抗：50欧姆。 7、直流偏移：最大±10V，有关闭功能。 8、所有设置参数都可以保存。 9、有可以打开与关闭的滤波器，能很好的适应正弦与脉冲波形输出。 10、电源：DC3.5-10V。推荐使用DC5V适配器,或3.7V锂电池。 11、外形尺寸：140x80x27mm 12、重量（含配件）：约0.175千克 13、输出口规格：bnc。 | 2 | 个 |
| 26 | 电容器的充放电 | 电容器充放电演示器 | 两种表 | 2 | 套 |
|  |  | 电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA；分度： 1mA；测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA； 准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz；容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 2、带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。传感器侧方设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； ▲3、通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件) ▲4、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件) 5、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 | 2 | 台 |
|  |  | 电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；准确度：±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±200mV档：1.5mV；最大采样率：5KHz；容抗：202pF，阻抗：1MΩ； 2、带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。传感器侧方设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； ▲3、通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件) ▲4、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件) 5、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 | 2 | 只 |
|  |  | 电容器两极板间电势差和所带电荷量的关系演示器 | 产品尺寸为580*400mm 写真面板，塑钢边框，ABS工程塑料包角。面板由电池盒、单刀开关、两个电容及两个数显电压表等组成。 | 2 | 套 |
|  |  | 常用电容器展示板 | 产品尺寸为580*400mm 写真面板，塑钢边框 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。 | 1 | 套 |
| 27 | 电场加速 | 示波管 | 尺寸：420*133mm，由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,，管内抽成真空。 | 1 | 台 |
| 30 | 万用表 | 数字式万用表 | 直流电压：200mV-1000V，交流电压：2V-750V，直流电流：2mA-20A，交流电流20mA-20A，电阻,200Ω-100MΩ，电容：20nF-60mF，伴随频率：10Hz-10MHz，NCV测量，Live零火线，真有效值，通断蜂鸣，二极管/三极管，数据保持，自动待机，低压/超量提示，背光照明。 | 2 | 台 |
| 31 | 电功和电能 | 机械式电能表 | 机械式 | 2 | 台 |
| 32 | 电与磁 | 奥斯特实验演示器 | 底座尺寸为300*100mm铝柱 铜杆 在载流导线(即通有电流的导线)周围的磁针会受到力的作用而发生偏转，如果电流方向改变，那么，偏转方向也要改变。 | 2 | 台 |
|  |  | 平行通电直导线的相互作用演示器 | 可更换每根导线中的电流方向，底座尺寸为200*150*120mm，产品板的尺寸为500*193mm，铜管两根长410mm。 | 2 | 台 |
|  |  | 条形磁铁周围的磁场线演示器 | 永磁、电磁场 一个圆形的直径为17.5 高度为21cm中间可以换磁铁 有一扇可换的扇叶 | 2 | 台 |
|  |  | 蹄行磁铁周围的磁场线演示器 | 永磁、电磁场 一个圆形的直径为17.5 高度为21cm中间可以换磁铁 有一扇可换的扇叶 | 2 | 台 |
|  |  | 通电直导线周围的磁场演示器 | 直线电流产品长195mm、宽145mm 、高155mm ， 采用全新ABS塑料、纯铜导线制成，正负接线柱。 | 2 | 台 |
|  |  | 通电螺线管(左旋) | 每套一粗一细两个螺线管，以及配套铁芯 | 5 | 套 |
|  |  | 通电螺线管(右旋) | 每套一粗一细两个螺线管，以及配套铁芯 | 5 | 套 |
|  |  | 探究安培力的影响因素的实验套装 | 整体尺寸为300*200*175mm、底座为黑色木制底板尺寸为300*200*25mm,特大匀强磁体总尺寸为185*110*150mm，单个磁铁厚度35mm，磁场区域150*110*80mm，铜管长度为180mm、直径为4mm。由正负接线柱、匀强磁体、铜导轨、通电导轨组成结构合理，效果明显，演示方便. | 2 | 套 |
|  |  | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 1 | 台 |
|  |  | 带偏转电场的阴极射线管 | 静电偏转管 | 4 | 个 |
|  |  | 不带偏转电场的阴极射线管 | 示直进管 | 2 | 个 |
|  |  | 金属圆环 | 银色6.0*内51*外63nn。 | 2 | 个 |
|  |  | 带支座的楞次定律演示器 | 铝环，开口环、闭口环，外径50毫米、内径45mm，厚度2毫米。 | 1 | 个 |
|  |  | 动圈式扬声器 | 扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。 | 2 | 个 |
|  |  | 电磁炉 | 220V，2200W，将炉面改进成透明玻璃，以便观察内部结构。 | 2 | 台 |
|  |  | 金属探测器 | 总长：394mm，外径：140mm，内径：89mm。 | 2 | 台 |
|  |  | 电磁驱动演示器 | 底板尺寸300*200mm，外架尺寸为200*145mm，磁铁框架尺寸为145*90*65mm，两磁体中间的距离100mm，铝框尺寸长80mm宽80mm厚15mm，磁场相对导体转动在导体中产生感应电流使导体受到安培力的作用 | 1 | 台 |
|  |  | 带支座的可水平旋转的水平放置的金属圆盘 | 圆盘旋转式 | 2 | 台 |
|  |  | 涡流演示器（推荐） | 底座为黑色烤漆板400mm×100mm×15mm，立板尺寸为400mm×400mm绝缘板，两个高频线圈，用铁块、铁芯对比方式演示涡流的热效应，以及涡流的影响因素，温度采用数字表显示 | 1 | 台 |
|  |  | 自感现象演示器 | 580*400mm 写真面板、铝合金包边、ABS工程塑料包角、口字型铁芯。由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线应与面板上的原理图一致。性能：通电时，与自感线圈并联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭 | 1 | 套 |
|  |  | 电磁继电演示器 | 含36v直流电源 铝合金框架 写真面板 规格：长580mm、宽35mm、高400mm 衔铁1个290mm、电磁铁1个、拉簧1个 电池盒1套 蜂鸣器1个、6v灯泡2个、开关2个 放4节电池的电池盒， | 2 | 套 |
|  |  | 探究感应电流方向演示器（推荐） | 尺寸： 580*400mm，由±微安表、开关、限流电阻、电池盒、螺线管和条形磁铁等组成。 | 1 | 台 |
| 33 | 交变电流 | 演示用交流电压表 | 2.5级 | 2 | 台 |
|  |  | 演示用交流电流表 | 2.5级 | 2 | 台 |
|  |  | 带不同方向导通并联的二极管的手摇式发电机 | 尺寸:300*200mm 性能:当转速达到1200时，空载电压>6v | 1 | 台 |
|  |  | 交流发电机模型 | 底座300*200*15mm | 2 | 台 |
|  |  | 示波器 | 外接正弦波信号源可以调正弦波 不外接都调不出 DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 2 | 台 |
|  |  | 交流电特性电路演示仪 | 船型开关，产品为写真面板，塑钢外框，ABS工程塑料包角，外观尺寸580*400mm。 | 2 | 套 |
|  |  | 低频信号发生器 | 参考https://www.bilibili.com/video/BV1wD42157V8/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click | 2 | 台 |
|  |  | 变压器工作原理演示器（推荐） | 演示板结构，尺寸580mm×400mm，外框为金属喷塑 | 1 | 台 |
|  |  | 远距离输电模型 | 演示板结构，尺寸580mm×400mm，塑钢外框， 同一导线对比式；发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户；线路电压电流预留有测试端。升压变压器、降压变压器为“口”字型铁芯，原、付线圈完全裸露。 | 2 | 套 |
| 34 | 电磁振荡和电磁波 | 赫兹实验演示器套装 | 用于证实电磁波存在的实验。产品由发射部分和接收部分组成(即A、B两套件)，产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用高密度板制成，外形尺寸：300mm*100mm*18mm。2.支架采用白色有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径约为16mm，放电球由调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于10mm。 | 1 | 套 |
|  |  | 干簧管 | 大号 | 10 | 个 |
|  |  | 热敏电阻 | 小号 | 10 | 个 |
|  |  | 光敏电阻 | 暗电阻>1MΩ 亮电阻<3kΩ | 10 | 个 |
|  |  | 压敏电阻 | 180K | 10 | 个 |
|  |  | 温差电阻 |  | 10 | 个 |
|  |  | 电阻应变片 |  | 10 | 个 |
|  |  | 霍尔效应示教板（推荐） | 外观尺寸580*400mm 塑钢边框 ABS工程塑料包角 霍尔电流表尺寸 270*240mm 电路电流表尺寸101*80mm 磁性在两端的强磁铁尺寸50*10*5mm 磁极在5*10单面 底角尺寸157*15*160mm ABS工程塑料 有霍尔元件电流电路和霍尔电流电路图像清晰 示教板结构，磁场方向及工作电流可改变，采用电流表指示工作电流的大小，演示线性霍尔元件的工作原理。霍尔电流和总电流都是采用指针显示。 | 1 | 台 |
|  |  | 力传感器演示器（推荐） | 面板尺寸580*400cm，塑钢外框，ABS工程塑料包角。用电流表观察压力和拉力的大小变化。 | 1 | 台 |
|  |  | 干簧管演示仪（推荐） | 面板尺寸580*400cm，塑钢边框，ABS工程塑料包角。 | 1 | 台 |
|  |  | 光敏、热敏电阻演示板（推荐） | 面板尺寸580*400cm，塑钢边框，ABS工程塑料包角。 | 1 | 台 |
|  |  | 光控开关演示器（推荐） | 面板尺寸580*400cm 塑钢边框 ABS工程塑料包角 | 1 | 台 |
|  |  | 门窗防盗报警装置演示器（推荐） | 产品外观尺寸为580*400mm 塑钢边框 ABS工程塑料包角 产品由报警电路 干簧管 蜂鸣器 电阻 LED灯 四个为一体的一号电池盒 船型开关和继电器组成。 | 1 | 台 |
| 35 | 分子动理论 | 数码显微镜 | 40X —— 1600X；中高端数码显微镜，自带显示屏，显示屏尽量大一点 | 1 | 台 |
|  |  | 100ml量筒 | 100ml | 2 | 只 |
| 36 | 模拟压强产生的原因 | 电子天平 | 1000g 0.01g，外形尺寸:250*175*260mm | 2 | 台 |
|  |  | 烧杯 | 500ml | 2 | 只 |
| 37 | 温度计 | 双金属温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位!可见，盘面直径>150mm;里程~10℃~50℃，误差:-3℃，不锈钢材质 | 2 | 支 |
|  |  | 热偶温度计 | 由热电阻（感温部件）、连接导线及电阻测量仪表（显示仪表）组成 | 2 | 支 |
|  |  | 压力表式温度计 | -40-60℃3米线 | 2 | 支 |
| 38 | 用传感器探究气体等温变化 | 气体压强传感器 | 1、测量范围：0 ~700 kPa；分度：0.1 kPa；准确度：1kPa；最大采样率：5KHz； 2、传感器敏感元件采用压阻式压力传感元件。当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 4、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 5、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 | 1 | 个 |
| 39 | 晶体和非晶体 | 矩形玻璃片 | 石英玻璃片，方形100mm*100mm*1mm。 | 2 | 片 |
|  |  | 矩形云母片 | 云母板100*100*1mm | 2 | 片 |
|  |  | 电烙铁 | 可调温电焊笔，功率：60W，两插数显电烙铁，尖头。 | 1 | 支 |
|  |  | 方解石 | 纯天然白色方解石原矿石。 | 2 | 块 |
| 40 | 液体 | 大头针 | 3号#大头针 | 1 | 盒 |
| 42 | 热功关系 | 高中物理热学组合实验箱（推荐） | 高中物理热学(多元)组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理。采用标准模块化设计组合实验的方式，可为老师和学生提供实验的创新设计。 【二】、器件配置：鱼线、玻璃管夹、塑料烧杯、玻璃管、橡胶球吸管、毛细试管、直玻璃管、橡胶塞、甘油 、极细签字笔、托盘支架、宽颈锥形烧瓶、带夹子的支持架、玻璃棒、温度计、玻璃烧杯、石棉网、硅胶管、丁烷微焰灯、方玻璃片、墨水、带圈吸盘、注射器、油膜盛水盘、痱子粉、量筒、勾线笔、蜂蜡、电烙铁、缝纫机针、薄玻璃片、白云母片、针孔隔热板、表面张力实验器、发泡液、烙铁支架、浸润和不浸润物体片组等。 【三】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“热学”相关基础实验，如：用油膜法估测分子的大小；定压下的空气膨胀*定容下的空气膨胀；晶体与非晶体实验（观察玻璃和云母片上石蜡熔化区域的形状）；液体表面张力的实验；“浸润”与“不浸润”实验；毛细现象等实验。 | 1 | 箱 |
|  |  | 提压式人力打气筒(自行车打气筒) | 产品颜色：蓝色 气压值：150PSI 气筒长度：59cm 简粗直径：34mm 适用气嘴：美嘴/法嘴/英嘴 | 2 | 把 |
|  |  | 气门芯 | 自行车轮胎纯铜气门芯+气门芯胶管。 | 1 | 盒 |
|  |  | 绝热压缩演示器 | 空气压缩引火仪 | 2 | 把 |
| 43 | 热力学第二定律 | 小鸭饮水器 | 物态变化.产品由底座、盛水杯及小鸟模型组成。1.底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：205×125×26mm。2.盛水杯为透明塑料注塑成型，直径40mm，高105mm。3.小鸟模型由支架、底座、乙醚玻璃瓶及小鸟模型构成。 | 1 | 套 |
|  |  | 红墨水 | 钢笔水 50ml | 1 | 盒 |
|  |  | 墨汁 | 550g | 1 | 盒 |
| 44 | 光电效应 | 光电效应演示器 | 带锌板 光源 产品整体尺寸为550*280mm ，上宽70mm下宽150mm。锌板支架尺寸为270*180mm 锌板尺寸为200*150mm，丝网尺寸约为250*170mm。由电源插孔、电源开关、放大指示灯、调零旋钮、高压指示灯等组成 紫外线灯的功率为10W。 | 2 | 套 |
|  |  | 带支座的矩形锌板 |  | 2 | 块 |
|  |  | 配套紫外线灯 |  | 2 | 台 |
| 创新实验器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中学光学教学演示箱 |  | ‌本演示光学实验箱主要探究光的直线传播、光的折射和反射问题，各种光学仪器的成像原理光路；探究凸透镜对光的会聚，凹透镜对光的发散，探究白光的色散和三原色问题。 实验箱规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：光学器材箱G6（KT）≥786*403*115mm； 箱体颜色：以深绿色为主的彩色印刷。 箱体材料：铝合金手提箱（金属卡扣，金属边角） 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有固定插槽 主要配置及用材： 单线光源-红光*2、单线光源-绿光*1、大F光源*1、凹透镜F5cm、凸透镜F10cm、凸透镜F15cm、凹透镜F-15cm、漫反射镜*1、双凹透镜*1、双凸透镜（大）*2、双凸透镜（小）*2、单凹透镜*1、平凹透镜*1、半圆透镜*1、玻璃砖（梯形）*1、凹凸面镜*1、反F*2、黑板*1、白板*1、茶色板*1、平面镜长条*1、圆形底座*1、光具座支撑杆*1、水盒*1、水盒支撑杆*1、强光手电筒*1、三原色实验器*1、光具座*1、激光笔充电器*1、侧角磁扣*6、漏斗*1、注射器*1、遮光片旋转器*1、胶塞*2、七号电池*2、眼球模型纸片*1、光具座模型纸片*1、说明书*1等。 ★单线光源： 规格：≥Φ18.8*130mm，光源底座220mm*106mm*47mm；组成：光源底座、单线光源；材质： ABS；工艺：光源底座塑料注塑成型；光源底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；单线光源方便安装和拆卸光源底座、独立操作使用；便携，手易握的笔型发射器；内置大功率LED发光二极管； 内置充电锂电池，微型USB充电接口，配有电源适配器(5V,500mA) ；有红绿色光源两种，不同的光色照射出不同的光点亮度；探究光的传播规律，凹透镜与凸透镜对光的作用。 ★F光源： 规格：≥140mm*80mm*20mm；组成：光源盒、电子模块；材质： ABS、电子模块PCB电路板；壁厚： PCB板厚度≥1.5mm；工艺：光源盒塑料注塑成型；内置大功率LED发光二极管绿光，F型光源，7号电池供电；拓展制作“小孔成像仪”、凹凸透镜对光的作用； ★凸透镜： 规格：≥175mm*75mm*11mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；一体式支杆；透镜直径70mm，焦距有5cm、10cm、15mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用；验证透明材料制成的透镜可以使物体放大成像。 ★凹透镜： 规格：≥175mm*75mm*11mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；一体式支杆；透镜焦距有15mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用；验证透明材料制成的透镜可以使物体缩小成像。 ★水盒圆盘套装 规格：500*470*30mm材质：瓷白亚克力；工艺：塑料注塑成型；圆形光屏的屏面漆成白色，边缘有刻度，每格为10度；内置双支架杆，支架杆可夹持激光笔，在支架杆可360°自由转动，内置半圆水盒，可放置水，探究不同介质光的传播规律；半圆水盒平面放置平面镜，转动激光笔将光线以各种不同的方向射到平面镜，平面镜可使射入的光线经镜面反射。 ★双凸透镜： 规格：≥200*65*15mm材质：玻璃；工艺：切割成型；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；白色背景贴纸；多规格形状，不同的边缘中间厚薄；探究凸透镜对光的会聚作用。 ★双凹透镜： 规格：≥150mm*25mm*15mm；材质：玻璃；工艺：切割成型；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；白色背景贴纸；多规格形状，不同的边缘中间厚薄；探究凹透镜对光的发散作用。 ★三原色实验器 规格：≥100mm*55mm*24mm；材质： ABS、电子模块PCB电路板；壁厚： PCB板，厚度≥1.5mm；工艺：塑料注塑成型；上盖、后盖上下组装PCB电路板；PCB电路板焊有红、绿、蓝三色发光二极管，三色LED位于等边三角形的三顶点处，船型开关独立控制三色光的亮、灭；放置光具座滑动座上，探究光的三原色。 功能描述： 本实验箱完成不少于16个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.光的直线传播、02.小孔成像、03.探究光的反射定律、04.光路的可逆性、05.探究光的镜面反射与漫反射、06.平面镜成像、07.光在水中的折射定律、08.光在玻璃砖中的折射、09.色光的三原色、10.透镜对光线的作用、11.凸透镜焦距测量、12.探究凸透镜的成像规律13.眼睛的成像原理与视力矫正14.模拟望远镜15.模拟视力矫正16.模拟眼睛的对焦等。 | 1 | 套 |
| 3 | 克拉尼图形展示仪器（水平振动板上的细沙随音波改变图形） |  | 金属板边长600mm 彩沙4瓶，松香1块，毛刷1把，弓1把 | 1 | 套 |
| 4 | 永磁阻尼摆 |  | 长宽高：15*12*25cm，两个摆均为铝质，摆长相同，摆头一个是实心扇形，一个是空心扇形，两侧磁铁取下后，两摆同步，两侧安上磁铁后，实心扇形摆会很快停止摆动。高中电磁感应与安培力实验教具。 | 1 | 套 |
| 5 | AR |  | Apple Vision Pro | 1 | 套 |
| 6 | 锥体上滚 |  | 产品总长为730mm 一头宽300mm高100mm 一头宽140mm高70mm 不锈钢管长约800mm | 1 | 套 |
| 7 | 光学流水 |  | 导光水柱：演示水柱的弯曲导光现象，了解光导纤维在光疏介质界面反射时全反射的工作原理。 由小水泵、激光器、水箱、光源调节架组成 | 1 | 套 |
| 8 | 气垫导轨数字技术实验系统 |  | 本系统由：1、气垫导轨系统：导轨长度：2000mm；滑行器3个；轻型气源：功率≥200W；实验附件1盒。2、采集测量系统：光电门智能分析仪、光电门传感器2个、数据采集器、数显分体位移传感器、数显一体式位移传感器、数显角度传感器、数显力传感器、电子天平、数显游标卡尺等。3、台式电脑1台。 | 1 | 套 |
| 9 | 传感器 |  | 数据采集器+传感器数据显示模块+配套数据线+配套软件+分体式位移传感器+力传感器+多量程电流传感器+多量程电压传感器+磁感应强度传感器+压强传感器 | 1 | 套 |
| 10 | 激光衍射实验套装 |  | （1）HeNe激光器：波长632.8nm；功率≥1.5mW，TEM00，安全双开关（钥匙保护开关、船型开关），安全保护高压插头； （2）精密光学导轨：1200mm（长）×100mm（宽）可搭载GCM系列精密光机调整部件； （3）扩束透镜组件：φ6，f150,含镜架与支座等； （4）光栅组件：200L/mm,透射式； （5）一维片平移台：精度0.01mm； （6）光功率测试仪、多缝板、白屏等； （7）精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； （8）光学元件：BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），MgF2单层增透膜，有效孔径90； | 1 | 套 |
| 11 | 双缝干涉实验套装 |  | （1）同轴框架结构：四根高精度不锈钢杆分别位于30mm方形的四个角上，杆直径6mm，杆间距30mm；三维转接多节点模块，可沿光路在全空间扩展；同轴框架可搭载移动式Φ25.4mm镜框、LED光源架、分光棱镜架、45度反射镜架等主要光学器件；器件可沿框架同光轴移动；结构稳定，中心偏差≤1%； （2）激光器组件：中心波长λ=650nm，输出功率P≥10mW，光斑直径6mm，直流供电，带夹持器件； （3）准直镜组件：K9材料，镀可见光增透膜，直径Φ=25.4mm，焦距f=75mm，带夹持器件； （4）辅助透镜组件：K9材料，镀可见光增透膜，直径Φ=25.4mm，焦距f=50mm，带夹持器件； （5）目标物组件：K9材料，表面镀铬处理，直径Φ=54mm，可沿轴心旋转，刻有双缝（峰间距0.5mm、1mm，缝宽0.12mm）、单缝（缝宽0.15mm、0.35mm）、圆孔（直径0.3mm、0.7mm）、三角形孔（边长0.26mm、0.61mm）、正方形孔（边长0.15mm、0.35mm）、六边形孔（边长0.15mm、0.35mm），图案处有限位结构，可固定于同轴框架结构； （6）不锈钢杆组件：Φ=6mm，L1=100mm，L2=300mm，螺纹副为阴-阴； （7）支撑组件：调节支座及支杆，L=102mm，配有同轴系统支撑座，可与固定板完美契合； （8）图像接收组件：黑白CMOS，130万像素，靶面尺寸1/1.8″，灵敏度1.6v@550nm/Lux/s，帧率30帧/秒，分辨率1280*1024，带夹持器件； （9）固定板组件：尺寸300*450mm，M6螺纹孔，孔间距25*25mm，表面发黑处理； （10）光学元件：BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀膜，有效孔径90%； | 1 | 套 |

| 物理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 边台 | 规格：1000×700×850 mm（具体尺寸依据学校场地需求定制） 台面：采用12.7mm厚优质实芯理化板台面加厚至25.4mm，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。 1、箱体、抽屉板均采用1.0mm厚冷扎钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 2、箱体内并标配有可调节层板，承重力强，方便灵活。 3、柜门、抽屉面板采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。 | 4.95 | 延米 |
| 2 | 吊柜 | 规格：1000×300×600mm，全钢结构 柜体：门板\侧板、顶板、底板采用1.0mm厚冷轧钢板，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 | 4.95 | 延米 |
| 3 | 试剂架 | 规格：1650×300×800mm 立柱采用1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗、磷化处理，单层隔板采用12mm厚钢化玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。 | 4.9 | 延米 |
| 4 | 学生电源 | 双联二三级十孔插座，额定电流10A，阻燃PC面板。 | 16 | 个 |
| 5 | 配电安装 | 国标施工，地上所有点位连接到桌，采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。地下配电采用直径25mm国标电工套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 1 | 项 |
|  |  | 二、多媒体设备 |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.整机全通道⽀持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。 5.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 8.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥9H，透光率不低于91%，雾度≤8%。 9.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 10.Intel酷睿系列13代酷睿系列i5CPU，内存≥8G，硬盘≥256G。 11.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI。 12.具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0接口，3个USB2.0接口。 13.含I5 8G 256G未激活的WIN10系统 | 1 | 台 |
| 2 | 书写黑板 | 规格：1300×1200mm 板面材质： 1、板面为绿色搪瓷板面，面板厚度>0.45mm，不反光，干湿两擦。粉笔书写后反复擦试两遍没有明显笔迹； 2、夹层采用8毫米PVC发泡板及优于pvc的材质，要求防水防潮防火阻燃。背面为镀锌板。 边框材质： 1、边框采用黑色拉丝铝合金，边框看面宽度为6mm(窄边框)，整体厚度2cm，含圆弧护角，插角采用ABS塑料材质； 2、整板侧面配黑色镀锌折弯侧挡板。 侧挡板与上下安装件均为黑色。整板上下高度与电视上下沿平齐。板面与电视屏幕平齐。侧挡板宽度约115mm， | 1 | 套 |
| 3 | 视频展台 | 1.可移动无线展台，可灵活的放置、固定在讲台、课桌、三脚架上。无需布线，方便老师、学生展台作业、实验过程、演示; 2.上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景; 3.俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅，方便一次性展示更多的内容; 4.自带屏幕，可将拍摄的范围和画面清晰实时的呈现，方便老师或者学生调整拍摄角度和预览; 5.支持5G wifi无线传输，保证传输的稳定性; 6.支持最多四台无线展台画面实时对比，方便进行演示、对比教学; 7.采用1300W像素自动对焦摄像头，支持4K超高清实时视频流传输; 8.展台机身上有四个按键，实现开关机、模式切换、画面旋转、启动功能，可实现一键启动展台画面、画面旋转、拍照、录像等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作; | 1 | 套 |
| 4 | 网络AP | 网关 锐捷10口千兆企业级综合网关 POE交换机 锐捷10口千兆8口POE供电 120W可网管交换机 无线AP 锐捷双频3600M企业级无线吸顶AP 光模块 锐捷千兆单模双芯光纤模块 辅材 光缆终端盒、光纤跳线、PVC线槽、六类水晶头、扎带、电胶带、机柜螺丝、膨胀螺丝、自攻丝等其他辅料 | 1 | 间 |
| 5 | 办公电脑 | 酷睿14代i5-14400 16G DDR5 1TB SSD；含鼠标、键盘、21.5寸显示器 | 1 | 套 |
|  |  | 三、物理实验室拆除及搬运 |  |  |
| 1 | 拆装实验台 | 1270×750mm实验台20张 1100×750mm实验台2张 1840×750mm实验台1张 2000×750mm实验台1张 | 31 | 延米 |
| 2 | 搬文件柜 | 1000×450×2000mm | 7 | 个 |
| 3 | 理化板裁切 | 1270×750mm实验台20张 1100×750mm实验台2张 | 27 | 延米 |
| 4 | 凳子及其它搬运 | 41把凳子，仪器整理 | 1 | 项 |
|  |  | 四、物理实验室新增设备 |  |  |
| 1 | 实验台加背板 | 1270×750mm实验台20张 1100×750mm实验台2张 | 29.6 | 平米 |
| 2 | 多媒体讲桌底座 | 2000×750×110mm，钢制 | 1 | 个 |
| 3 | 学生电源 | 双联二三级十孔插座，额定电流10A，阻燃PC面板。 | 44 | 个 |